## RÉSULTATS

Ce menu comprend toutes les fonctions qui regardent la visualisation des tables des résultats et des graphiques relatifs (courbes isovaleur, diagrammes spot et 3D) de n’importe quelle surface du projet, des surfaces de la pièce aux surfaces des matériaux outre que la visualisation des paramètres relatifs à l‘éblouissement.

La visualisation de la table récapitulative des résultats obtenus du calcul est faite automatiquement après les calculs mêmes: de cette table, décrite ci-dessous, on peut sélectionner les surfaces parmis ces principales desquelles on veut voir les résultats et passer après aux graphiques.

Les surfaces indiquées sur la table récapitulative sont seulement celles principales, c’est-à-dire,  ces caracteristiques dell’aire (aire générique, route, trottoir, etc.) ou de l’intérieur (plancher, murs, plaffond) outre que celle du plan de travail. Si vous voulez voir les résultats sur une surface différente (par exemple cette d’une table) utilisez la fonction Sélectionner Surface.

Icônes (barre d’outils pièce)

|  | Sélection de la surface |
| --- | --- |

Les commandes en rapport sont :

Sélection de la surface: pour choisir une surface et spécifier comment elle sera visualisée

Menu Résultats

- Résumé Résultats: permet de visualiser la table récapitulative des résultats du calcul à partir de laquelle sélectionner aussi les tables des résultats à montrer et obtenir les graphics

- Plan de Travail – Pavé Éclairements  -  Pavé Luminances: permet de visualiser directement la table des valeurs d’éclairement ou de luminance des surfaces indiqués.

- Fermer: pour sortir du programme

- Superposition: pour visualiser les différentes fenètres contenant les tableaux, les graphiques et le plan de travail, superposées les unes par rapport aux autres

- Juxtaposition: pour visualiser les différentes fenètres contenant les tableaux, les graphiques et le plan de travail les unes à la suite des autres. La surface d’écran disponible pour chacune des fenètres dépend de leur nombres

- Affichage icônes: pour les visualiser.

### Sélection de la surface

Cette commande vous permet de sélectionner la surface à visualiser. Lorsque vous avez choisi  la commande une vue de la configuration apparaît sur l’écran avec une barre d’outils contenant les fonctions suivantes:

Modalité Sélection Surface

- + et -: pour agrandir ou réduire l’échelle

- Zoom: pour changer les paramètres d’échelle, du semis au facteur de zoom. Les ajustements pour l’échelle sont éffectués en utilisant les clefs + ou -

- Plan-Frontal-Latéral: pour aller d’une vue de la configuration à une autre. Les options disponibles sont plan, frontal et latéral.

- Redimensionner: pour redimensionner automatiquement la configuration ainsi que tout les élements  la composant, dans l’espace disponible.

OK: pour confirmer la sélection de la surface. Pour sélectionner une surface, positionnez la flèche de la souris dessus et cliquez avec le bouton gauche. Si la surface n’est pas sélectionnée correctement (tracet bleu), maintenez pressé le bouton de la souris jusqu ‘à ce que la surface désirée apparaisse et relâchez.

Sélection Type Visualisation Résultats

Une fois qu’on a pressé OK, le logiciel montre la fenêtre avec laquelle sélectionner le type de visualisation des résultats (Éclairements ou Luminances, lorsque cette dernière a été calculée) et avec laquelle définir le nom à attribuer à la fenêtre/surface (c’est le nom utilisée aussi pour les impressions: on conseille d’attribuer un nom avec une signification complète pour mieux trouver la surface qu’on étude – par exemple: ‘Partie Supérieur de la Table‘); on peut aussi choisir si l’on veut visualiser sur des tables ou sur des graphiques: pour faire cela il faut sélectionner le champ relatif et il y en aura un sur le petit carré à gauche.

Visualisation Résultats

Cette vue présente l’aire et ses dimensions et les valeurs d’éclairement [lux] calculées.

La barre inférieure donne lesinformations suivantes:

- les coordonnées X et Y de la souris relative aux axes associés avec la surface

- les coordonnées x, y et z par rapport aux axes cartésiens

- les intervals Dx et Dy entre les points de calcul

- l’indication de savoir si toutes les valeurs calculées ont été affichée (tout) ou, si quelques unes d’entre elles ne l’ont pas été à cause du manque d’espace (partiel)

- les valeurs minimum (min), moyennes (moy) et maximum (max) des éclairements (lux) ou des luminances (cd/m²) sur la surface

Fenêtre Propriétés Surface – ensemble aux résultats ou aux graphiques on visualise la fenêtre Propriétés Surface comprenant les éléments suivants:

- un champ éditable où on peut insérer le nom à attribuer à la fenêtre/surface (c’est le nom utilisée aussi pour les impressions: on conseille d’attribuer un nom avec une signification complète pour mieux trouver la surface qu’on étude – par exemple: ‘Partie Supérieur de la Table‘)

- les champs à sélection Luminaires pour visualiser ou  pas les luminaires sur les résultats et sur les graphiques, Régloir avec le quel visualiser le régloir millimétrique lié à l’aire et Points de Calcul avec le quel visualiser les points où les calculs on été faits

- Résultats:  dans cette partie de la fenêtre, on montre le type de résultats entre Éclairements et Luminances, les valeurs moyenne, minimum et maximum respectives et les uniformités

- Flèches Droite-Gauche: les deux flèches servent à passer d’une visualisation à une autre, comprenant le Plan de Travail.

Aire Zoom – de la visualisation d’une table des résultats ou d’un graphique, on peut faire un zoom sur une zone d’intérêt: pour faire cela, il faut porter la flèche du souris en haut à gauche, pressez la touche droite du souris et sélectionner une aire rectangulaire en mouvant le souris en bas à gauche. Après avoir laissé la touche, le logiciel montre la fenêtre avec la quelle sélectionner le type de représentation et passer après à la visualisation relative.

Icônes -  les icônes et les fonctions actives relatives dans cette fenêtre sont:

|  | Correspond à la fonction SURFACE / Nouvel Projet: sa sélection porte à la fenêtre de sélection d’un nouveau projet (voir INTRODUCTION) |
| --- | --- |
|  | Correspond à la fonction SURFACE / Redessiner: permet de faire un refresh du vidéo |
|  | Correspond à la fonction SURFACE / Imprimer Résultats + Impression Projet: dans le premier cas (Résultats) le logiciel imprime la table ou le graphique active sur l’écran, dans le deuxième cas, le logiciel a l’accès à la fenêtre d’impression générale du projet (voir FICHIER/Imprimer). Note: dans le menu SURFACE la fonction Configurer l'imprimante est aussi disponible pour définir l’imprimante. |
|  | Correspond à la fonction SURFACE / Propriétés: sa sélection active la fenêtre des Propriétés de la surface qu’on étude |
|  | Correspondent aux fonctions ZOOM / Avant + Arrière + Fit + Échelle. Zoom Avant + Arrière permettent d’augmenter et réduire la visualisation de l’aire, tandis qu’avec Fit la visualisation est portée à l’intérieur de l’aire utile de l’écran. Avec Échelle, on peut définir l’échelle avec la quelle visualiser la table ou le graphique et sera aussi après l’échelle utilisée pour l’impression. Le choix de la fonction porte à la fenêtre avec la quelle choisir l’échelle; les solutions possibles sont: - Fit Page: avec laquelle le programme représente l’aire en étude au mieux à l’intérieur de la page. - Fit Valeurs: avec laquelle le programme fait le choix de l’échelle optimale pour pouvoir représenter les résultats sur une ou plusieurs pages - 1:10 – 1:20 …. 1:10.000 avec laquelle choisir une échelle bien définie selon laquelle l’aire et ses valeurs seront représentées. |
|  | Correspond à la fonction RÉSULTATS / Résumé Résultats: sa sélection active la fenêtre du Résumé des Résultats avec la quelle avoir une synthèse des valeurs calculées (voir description ci-dessous). |
|  | Correspond à la fonction RÉSULTATS / Isolux (Courbes) + Valeurs + Spot (diagramme à taches) + Tridim (diagramme tridimensionnel) avec lesquelles le logiciel montre les tables ou les graphiques de la surface choisie. |
|  | Correspond à la fonction RÉSULTATS / Modifier: sélectionnant cette icône le logiciel retourne à la fenêtre (short-cut) d’où on était parti pour faire la définition du projet (par exemple: si on avait définie une route avec la fonction PROGET GUIDÉ/Routes Régulières/Irrégulières, le logiciel retourne automatiquement à cette fenêtre). |

Désactivation des Points de Calcul (Élimination des Points):  pour chaque tableau de résultats on peut éliminer certaines valeurs du calcul comme, dans le cas des point dans des zones pas d’intérêt (zones latérales d’un intérieur où la partie centrale d’un rond-point routier).  L’élimination d’un ou plusieurs points cause l’automatique mise à jour des paramètres d’uniformité.

Les fonctions actives sont les suivantes:

Touche gauche du raton:  en pressant la touche et en passant la flèche sur les points on désactive le point si celui été avant active, et on l’active en cas contraire

Visualisation Table Valeurs Surface Sélectionnée

- Touche Canc (Éliminer):  permet de désactiver tous les points

- Touche Ins (Insérer):  c’est le contraire CANC, pour allumer tous les points précédemment désactives

- Touche Fin:  fait le contraire, les points actifs sont désactivés et vice versa pour ceux-ci désactivés.

Note:  les courbes isolux sont tracées indépendamment de points de calcul actifs ou pas.

### Résumé Résultats

Cette fonction permet de visualiser la table récapitulative des résultats des paramètres d’éclairage calculés.

###### Résumé Résultats

La fenêtre est divise en 4 parties et les résultats sont montrés selon le type de calcul fait (par exemple, dans le cas des installations routières, les paramètres de la pollution lumineuse peuvent être montés, tandis qu’ils ne sont pas présents dans les installations pour des intérieurs):

- en haut, on trouve les résultats de l’Uniformité Longitudinale, des paramètres d’éblouissement (G, Lv et Ti) et de la pollution lumineuse pour des routes (le calcul est fait selon la Norme Italienne UNI 10.819); dans le cas des installations pour des intérieurs ou des extérieurs, cette partie est vide

- Confort Visuel – on montre ici les résultats des calculs des paramètres de confort visual pour des intérieurs (il y a 3 paramètres: UGR (unified glare rating) – VCP (visual comfort probability) – CGI (paramètres d’éblouissement pour des installations sportives, sa valeur doit être inférieur – 50 pour ne pas être en des conditions d’éblouissement)

- Résultats Éclairement [lx] – cette fenêtre montre les valeurs d’éclairement moyen, minimum et maximum et les paramètres d’uniformité Umoy (Emin/Emax) – Umin (Emin/Emax) – Umax (Emoy/Emax) relatives aux surfaces principales du projet (le plancher, les murs, le plaffond pour des intérieurs, l’aire pour des extérieurs, la voie, les trottoirs et la médiane centrale pour les routes).  Dans le cas des Routes Régulières/Irrégulières, le logiciel montre aussi l’Uniformité Longitudinale par chaussée.

On peut passer la flèche du souris sur l’une des rangées des surfaces disponibles et l’activer: avec un click sur la touche gauche du souris, on visualise automatiquement les valeurs des résultats complets du calcul de la surface sélectionnée.

- Résultats Luminance [cd/m2] – cette fenêtre montre les valeurs moyenne, minimum et maximum et les paramètres d’uniformité Umoy (Lmin/Lmax) – Umin (Lmin/Lmax) – Umax (Emoy/Lmax) relatives aux surfaces principales du projet (le plancher, les murs, le plaffond pour des intérieurs, l’aire pour des extérieurs, la voie, les trottoirs et la médiane centrale pour les routes).  Dans le cas des Routes Régulières/Irrégulières, le logiciel montre aussi l’Uniformité Longitudinale par chaussée.

On peut passer la flèche du souris sur l’une des rangées des surfaces disponibles et l’activer: avec un click sur la touche gauche du souris, on visualise automatiquement les valeurs des résultats complets du calcul de la surface sélectionnée..