# PHOTOWIN - Notes Introductives

Le Server Photométrique (PHOTOWIN) est le gérant du database photométrique (gérant de photométries) totalement développé avec technologie OxyTech.

Le fichier du database du programme est dénommé FOTOM.FDB mais son nom peut être changé en fonction des exigences:  ce peut être fait, en chaque cas, seul de l’extérieur (avec l’utilisation des programmes comme Explorer Ressources) et quand le programme n’est pas en fonction.

La structure du database se base sur la suivante subdivision du fichier:

- Appareils – viennent ici insérés tous les données commerciales des appareils comme code, description, dimensions etc. en genre parallèles au liste des prix.

- Mesures – viennent ici insérés les données photométriques des réflecteurs-réfracteurs insérés dans les appareils et que peuvent être liées (link) aux appareils.  Á un appareil, par exemple, peuvent être liés plusieurs mesures mais est aussi possible lier plus appareils à une seule mesure.  Cette organisation permet un notable épargne d’espace et de temps de gestion respect au cas de fichier standard type Eulumdat, IES ou TM14.

- Lampes – ce sont ici disponibles les données des lampes des catalogues commérciaux des entreprises pruductrices.  C’est nécessaire que cettes données de lampe sont liées aux respectives mesures pour le normal fonctionnement du programme.

- Tableaux – sont ici insérés les tableaux des facteurs reduits de réflexion util pour le calcol des installations d’éclairage des routes.

# LA GESTION DES PHOTOMETRIES

Une fois qu’on a lancé le programme de calcul, le Serveur Photométrique s’active automatiquement, et cela est montré par la touche relative (Serveur Photométrique) présente sur la barre des applications active de Windows, en général, placée au-dessous de l’écran

Gérant Database Photométrique

Sélectionnand ce bouton on active la fenêtre du Server Photométrique que est composé des suivantes parties:

- De la Barre des Menus placée dans la partie supérieure

- De la Barre des Icônes (Toolbar) associées à les fonctions de la Barre des Menus et placé inférieurement à cette-ci

- D’une partie centrale réservé à données différents comme le nom du data base photométrique actif, le parcours où le pouvoir placé, sa version, son état et le numéro total des usageurs que dans le même temps utilisent le data base actif.

La Barre des Menus est composé par les suivants menus:

- Entretien pour accéder à les fonctions d’entretien du data base actif (Mise à Jour Automatique – Change du DataBase – Compression du DataBase / Check)

- Fenêtres pour accéder à les fonctions de gestion des données comme l’insertion, l’importation ou l’exportation

- Sortie pour sortir du server.

## Entretien

Le menu Entretien est doué des fonctions:

- Changer la Base des Données pour ouvrir une nouvelle base des données placée sur n’importe quelle fiche et pour la rendre active

- Mise à jour pour mettre à jour automatiquement l’archive photométrique actif avec les données fournit de OxyTech et du type CX123_.

- Mise à jour voie WEB pour mettre à jour automatiquement les archives photométriques actives par Internet

- Comprimer pour effectuer un contrôle et la compression automatique du data base photométrique. Le programme, avant de commencer l’opération, sauve le fichier dans le même directoire en modifiant le nome  de NOME.FDB à NOMEBAK.FDB:il est absolument conseillable que la copie NOMEBAK.FDB soit transférée dans une autre fiche pour éviter que successives opérations de compression aillent à écrire sur le fichier précédent.

### Mise à Jour

Cette fonction permet de mettre à jour automatiquement les archives photométriques actifs avec des données fournis en format FDB dont les noms du fichiers sont du type XXYY.FD_.

Pour activer la mise à jour, il faut suivre la séquence des opérations indiquée ci-dessous:

- Décharger le fichier de la mise à jour d’Internet et, en général, décomprimez-le avec le fichier de service  madam.oxy dans n’importe quelle fiche sur le disque dur ou sur n’importe quel support externe (disquette, CD ROM, ZIP etc.):  il est important de ne pas faire attention au fait que le fichIer de la mise à jour et celui du service madam.oxy doivent être dans la même fiche;  la mise à jour peut être remise même moyennant CD ROM ou moyennat des disquettes, par conséquent, dans ce cas-là, insérirez les support dans les drives respectifs

- Séléctionner la fonction ENTRETIEN/Mise à Jour

- Séléctionnez le fichier madam.oxy correspondant aux fichier à importer; par exemple, si les fichiers ont été déchargés dans une fiche C:\EXEMPLE, séléctionnez la fiche et le fichier madam.oxy correspondant et confirmez.

- Le programme présente, en ce moment, une fenêtre qui est composée de 2 colonnes:  celle à gauche est relative aux archives importables (archives actifs pour être importés), celle à droite est relative aux archives disponibles, mais pas importables parce qu’on n’a pas d’autorisation.  Sélectionnez de la colonne à gauche les archives que vous désirez importer (Note: si vous sélectionnez des archives actifs pour être importés, mais pas disponibles, le programme saute ces archives) en clicquant sur la case à gauche et pressez OK

- Le programme commence à importer automatiquement les archives sélectionnables et disponibles; le temps pour effectuer cette importation dépend de la dimension et du numéro des archives à importer et la vitesse de l’ordinateur employé:  l’opération peut durer même des heures.

Les archives sont immédiatement  prêts à être utilisés à la fin de l’importation.

### Mise à jour voie WEB

Mise à jour voie WEB, aussi appelé ECOD/Ftm, permet de mettre à jour les archives photométriques actives avec les données en format FDB chargeable en automatique d’Internet.

Mise à jour Photométries via WEB

Pour activer la mise à jour exécuter la séquence d’opérations suivante:

- Sélectionner la fonction MANUTENTION/Mise à jour voie WEB

- La liste des sociétés qui est possible mettre à jour apparaît en ce moment

- Sélectionner une ou plusieurs maisons de production de la liste en pressant sur une ou plusieurs carrés à gauche

- Presser enfin OK pour commencer la mise à jour des données. Le procès a une durée variable en fonction du numéro des archives qui on veut mettre à jour et de leurs dimensions. Un fois terminé l’opération de mise à jour des archives ils sont toute suite prêts à l’usage.

### Fenêtres

Le menu Fenêtres est doué des fonctions:

- Global pour activer l’ensemble complet des fenêtres des gestion du data base photométrique

Appareils (Génériques, Projecteurs, Routes) pour activer les fenêtres de gestion des appareils génériques, projecteurs et routes

Menus Fenêtres

- Mesures (Génériques, Projecteurs, Routes) pour activer les fenêtres de gestion des mesures type génériques, projecteurs et routes

- Lampes pour activer les fenêtres de gestion des lampes

- Tables pour accéder à les fenêtres de gestion des tables des facteurs réduits de réflexions, en genre utilisées pour les calculs dans les installations des routes (ce sont des tables avec des caractéristiques réfléchissants des manteaux des routes).

### Global

La sélection de cette fonction active la Fenêtre Principale de Gestion de l’Archive Photométrique caractérisé des suivants éléments:

Fenêtre Principale de Gestion Archive Photométrique

- De la Barre des Menus placée dans la partie supérieure

- De la Boîte des Typologies pour la sélection de la typologie de donnée sur quoi travailler entre Appareils, Mesures, Lampes et Tables (ce sont les tables des facteurs réduits de réflexion)

- De la Barre des Icônes (Toolbar) associées à les fonctions de la Barre des Menus et placée inférieurement à cette-ci

De la Fenêtre des Groups et des Archives avec  l’arbre des fiches (Groups) et sous-fiches (Archives) disponibles

Pour visualiser ou celer une sous-fiche (Archives) faire clic sur le signe (+) ou sur celui-là (-) près de la fiche chosie. La visualisation est aussi possible pressand 2 fois sur la fiche sélectionnée

- de la Fenêtre des Fichiers avec l’ensemble des fichiers disponibles dans l’archive sélectionné.

Les fonctions actives dans cette fenêtre sont:

- Copier Fichier:  permet de copier un fichier déjà créer dans le même archives ou dans un autre avec même ou  différent code de départ.

Opérativité:

- Mettre en évidence le fichier de copier

- Le traîner sur ou sous le fichier de départ avec la touche gauche du souris et laisser puis la touche

- Confirmer la destination du fichier et maintenir le même archives de départ et de destination en cas on désire effectuer une copie locale, choisir un archives diffèrent en cas contraire;  même chose est valide pour les suivantes fenêtres que devraient paraître (exemple pour celles-là des lampes)

- Définir le code du nouveau élément, si nécessaire, et confirmer:  le programme pourvoit à l’insertion du nouveau élément dans la Fenêtre du Fichier.

- Ordonner Liste:  permet de ordonner les listes du fichier aussi par code que par nom, aussi en ordre allphabétique (de A à Z) que contraire (de Z à A).

Opérativité:

- Presser sur l’extrémité de la liste (barre Code ou Nom):  le programme pourvoit au ordennement.  Par exemple, pressand pour 3 fois le programme passe de la liste alphabétieque à contraire à alphabétique en sequence

- Pour sauver l’ordennement de la liste digiter sur l’icône Sauver Liste de la barre des icônes.

- Impression Liste:  permet d’imprimer la liste du fichier active sur fichier .HTM.

Opérativité:

- Presser sur l’icône Impression Liste

- Sélectionner le nom du fichier de la liste et sa destination et confirmer:  le programme pourvoit au sauvetage du fichier dans la destination indiqué.

Les menus actifs de la Barre des Menus sont les suivants:

- Database pour ouvrir ou sortir un database photométrique outre à celui-là activé par le programme

- Objet pour faire toutes les opérations sur les objets (archives et chaque fichier) disponibles

- Import pour activer la fonction Importer de FDB, Importer Fichier et Autoimport ou por retourner à la modalité normale (Standard)

- Export pour activer les fonctions d’exportation des fichier photométriques dans les formats standard

#### Objet

Ce menu inclure les fonctions de gestions des archives et en particulier les fonctions:

- Insertion: pour l’insertion des nouveaux éléments dans le database, nouveaux archives ou nouvelles tables ou données

- Effacer: pour effacer un ou plusieurs éléments déjà insérés dans le database photométrique

- Modification: pour modifier un des éléments disponibles dans le database

Insertion

Cette fonction est utile pour insérer nouveaux éléments dans le database: luminaires, mesures, lampes ou tables; en particulier on peut insérer:

- Nouveaux archives

- Nouveaux luminaires, mesures, lampes ou tables des facteurs réduits de réflexion

Insertion des Nouveaux Archives

Pour insérer nouveaux archives, luminaires, mesures, lampes ou tables des facteurs réduits de réflexion est nécessaire:

Fenêtre Insertion Nouvelle Archive

- Activer du Carré des Typologies la typologie du donnée (luminaires, mesures, lampes ou tables) où insérer le nouveau archive

- Sélectionner un archive de la Fenêtre des Archives et des Groups: il faut presser sur l’archive avec la touche gauche du souris et apparaître ainsi la mise en évidence

- Sélectionner la fonction Objet/Saisir ou presser la touche INS où apparaître la fenêtre d’insertion du nom du nouveau archive

- Insérer le nom du nouveau archive et sélectionner la touche Sauver; le programme pourvoie automatiquement au sauvetage du nouveau archive et de l’ajouter dans l’arbre.

Insertion de Nouvelles Données (Luminaires, Mesures, Lampes, Tables)

Les pas de suivre pour insérer les nouvelles données sont les suivants selon les 4 cas:

- Luminaires

Activer ‘Luminaires’ du Carré des Typologies de la Fenêtre Principale de Gestion du Database Photométrique

Fenêtre Insertion Luminaire

- Activer le group de luminaires entre Génériques, projecteurs ou routes pressand 2 fois sur celui-ci; apparaître ainsi l’arbre relatif au group sélectionné avec les archives disponibles

- Activer l’archive désiré pressand une fois sur celui-ci; dans le carré de droite apparaître la liste des éléments disponibles

- Déplacer la mise en évidence dans la Fenêtre des Fichiers pressand sur un des fichiers disponibles avec la touche gauche du souris ou utilisand la touche TAB.  L’archive sélectionné, à la gauche, reste en évidence mais en couleur gris

- Sélectionner la fonction Objet/Saisir ou digiter la touche INS où apparaître la fenêtre d’insertion du nouveau luminaire

- Définir à ce point les données comme:

- Le code du nouveau luminaire

- Les données de Plaque du luminaire comme la Description (Nom), le Type ou Forme (rectangulaire, circulaire ..) et les dimensions (Longueur, Largeur et Hauteur [mm]) aussi du luminaire que de l’aire lumineuse

- les dimensions de l’aire lumineuse sélectionnand la fenêtre Aire;  ces dimensions sont automatiquement déterminées par le programme en base aux données de plaque insérés mais peuvent être modifiées en fonction des exigences quand les formes du volume lumineux ne sont pas parallélépipède comme en cas des réfracteurs des luminaires des routes

- les mesures et les lampes associés sélectionnand la fenêtre Mesures.  Dans cette fenêtre doivent être définits les mesures et les lampes associées au luminaire en phase d’insertion, le premier de reporter dans la boîte supérieure, les lampes dans celle-là inférieure.

Pour associer une ou plusieurs mesures est nécessaire:

- activer la Fenêtre Principale de Gestion du Database Photométrique

- sélectionner Mesures de la Boîte des Typologies

- activer le group et l’archive d’où on désire prélever la mesure

- presser avec le souris sur la boîte supérieure, celle-là pour les mesures,  de la Fenêtre d’Insertion Luminaires. Dans cette manière est activé l’insertion

- presser avec la touche gauche du souris sur la mesure de la Fenêtre des Fichiers et l’entraîner (opération drag and drop) dans la fenêtre Mesures et laisser enfin la touche. Pendant l’opération de entraîner apparaître un cercle barré si on se trouve dessus zones pas actives mais disparaître quand on se trouve dans la boîte mesures: laissand la touche du souris la mesure sera liée au luminaire et sera enregistré dans l’approprié boîte

Note:  c’est possible associer seulement des mesures compatibles, c’est à dire que aux luminaires Génériques peuvent être associées seulement des mesures du type Génériques (C-), à projecteurs seulement des mesures du type Projecteurs (V-H) et aux luminaires des routes seulement des mesures du type Routes (C-).

Pour associér une ou plusieurs lampes est nécessaire:

- activer la Fenêtre Principale de Gestion du Database Photométrique

- sélectionner Lampes

- activer le group et l’archive d’où on désire prélever la lampe

- presser avec le souris sur le code de la mesure précédemment insérée que sera ainsi mise en évidence: dans la boîte inférieure pour les lampes, apparaîtrent une série de petits points en correspondance du code. Presser, à ce point, sur les petits points en correspondance du code, et les mettre en évidence

- presser avec la touche gauche du souris sur la lampe choisie et l’entraîner (opération drag and drop) dans la fenêtre Lampes  laissand enfin la touche. Pendant l’opération de entraîner apparaître un cercle barré si on se trouve dessus zones pas actives mais disparaître quand on se trouve dans la boîte lampes: laissand la touche du souris la lampe sera associée au luminaire et enregistré dans l’approprié boîte.

A la fin de la défiinition des données sélectionner la touche Sauver placé dans la partie inférieure de la fenêtre d’insertion avec quoi le programme commence à sauver les données dans le database photométrique.

Mesures

Fenêtre Données Mesures

- Activer ‘Mesures’ de la Boîte des Typologies de la Fenêtre Principale de Gestion du Database Photométrique

- Activer le group des mesures de la Fenêtre des Groups et des  Archives et choisir entre Génériques (C-), Projecteurs (V-H) ou Routes (C-) pressand 2 fois sur celui-ci; apparaître dans cette manière l’arbre relatif au group sélectionné avec relatifs archives

- Activer l’archive du group sélectionné pressand une fois sur celui-ci; dans la Fenêtre des Fichiers à la droite apparaître la liste des fichiers disponibles

- Déplacer la mise en évidence dans la fenêtre de droite avec la liste des éléments disponibles. L’archive sélectionné, dans la fenêtre de gauche, reste en couleur gris

- Sélectionner à ce point la fonction Objet/Insertion ou digiter la touche INS où apparaître la fenêtre d’insertion de la nouvelle mesure

- Définir à ce point les données entre:

- Le code de la nouvelle mesure

- Les données de Plaque comme le Nom, la Date où on a effectué la mesure, l’Opérateur, la Distance de Mesure [m] entre cellule photo-électrique et centre lumineux, le Flux Total [lm] des lampes utilisées, leur Position et leur Numéro Total.

Doivent être en-outre définits, selon le group des Mesures:

- Mesures de Luminaires Génériques (C-)

Type de Symétrie entre:

- Asymétrique: mesure effectuée pour 24 plans C avec pas C=15° et pas =5°

- Symétrique respect plan C 0-180°: mesure effectuée pour 13 plans C avec pas C=15° et pas =5°

- Symétrique respect plan C 90-270°: mesure effectuée pour 13 plans C avec pas C=15° et pas =5°

- Symétrique respect plans C 0-180° et C 90-270°: mesure effectuée pour 7 plans C avec pas C=15° et pas =5°

- Rotosymétrique: mesure effectuée pour 1 plan C (C=0°) et pas =5°

Maximum Angle  entre:

- 90°: la mesure sera effectuée pour chaque plan chaque 5° de =0° à =90°

- 180°: la mesure sera effectuée pour chaque plan chaque 5° de =0° à =180°

- Reliefs Projecteurs (V-H)

Type de Symétrie entre:

- Asymétrique: mesure effectuée pour 41 plans V entre V=-90° et V=+90° et 41 angles H entre H= -90° et H=+90°

- Symétrique respect plan H=0°: mesure effectuée pour 41 plans V entre V=-90° et V=+90° et 21 angles H entre H=0° et H=+90°

- Symétrique respect plan V=0°: mesure effectuée pour 21 plans V entre V=0° et V=+90° et 41 angles H entre H=-90° et H=+90°

- Symétrique respect plans V=0° et H=0°: mesure effectuée pour 21 plans V entre V=0° et V=+90° et 21 angles H entre H=0° et H=+90°

- Rotosymétrique: mesure effectuée pour 1 plan V (en genre V=0°) et 21 angles H entre H=0° et H=+90°

Type de Faisceau entre:

- Concentré

- Diffuse

- Mesures de Luminaires des Routes (C-)

Type de  Symétrie entre:

- Asymétrique: mesure effectuée sur 360° à partir de C=270° avec pas définits par les Recommandations CIE n.27

- Symétrique respect plan C 90-270: mesure effectuée pour 180° à paritr de C=270° avec pas définits par les Recommandations CIE n.27

Maximum Angle  entre:

- 90°: la mesure effectuée pour chaque plan chaque 5° de =0° à =90°

- 180°: la mesure sera effectuée pour chaque plan chaque 5° de =0° à =180°

- les données Technique comme la Température [°C] et l’Umidité Relative [%] du laboratoire où on a effectué la mesure, les références de la cellule photo-électrique utilisée, la tension [V] et la courant d’alimentation [A] du luminaire outre à événtuelles notes

- les pas angulaires (Angles) relatifs à la table photométrique: le programme résume dans cette fenêtre les pas angulaires, aussi pour les plans (C- o V-) que pour les angles (- o H-) entamés pendant l’insertion du type de symétrie et du type de faisceau ou du maximum angle .  Mais c’est possible modifier la mise en train standard et définir une matrice personnalisée.

Les fonctions actives sont, dans ce cas:

- Shift-INS pour insérer une nouvelle séquence angulaire aussi pour les plans que pour les angles. Pour activer la fonction est nécessaire presser avec le souris sur le deuxième extrême angulaire et sur le numéro de pas dans l’intervalle et visualiser ainsi le curseur. Le programme propose une propre séquence angulaire que l’opérateur peut modifier en fonction des exigences

- Shift-DEL (Canc) pour éliminer un intervalle angulaire

C’est possible définir un numéro maximum de 10 intervalles angulaires.

la Matrice des intensitées en [cd/klm] où insérer les valeurs. Utiliser les flèches sur-bas pour se déplacer dans la table en sens vertical, les touches Page Sur et Page Sous pour se déplacer en sens horizontal.

Fenêtre Matrice

Note:  une fois entrée dans la fenêtre Matrice n’est pas plus possible modifier les pas angulaires des plans et des angles dans la fenêtre Angles.

La fenêtre Matrice pourvoit  les suivantes fonctions:

- Normaliser:  est de utiliser si on désire normaliser les valeurs de la matrice. Peut passer, en effet, que les valeurs de  = 0° des demi-plans C- sont différents, même si le système de mesure C- le exclure par définition; ce peut dépendre de différents facteurs comme un pas perfect alignement de l’appareils à goniophotomètre ou des petits variations de flux pendant la mesure. La normalisation passe sur la moyenne de tous les valeurs à  = 0° ou sur la moyenne des valeurs à  = 0° des colonnes mises en évidence

- Constante (Multiplier par Constante):  est de utiliser si on est nécessaire multiplier la matrice de la  mesure à goniophotomètre pour un facteur constant avant dèfinit. C’est le cas, par exemple, des facteurs fournit par les institutions de certification pour la calibration des luxmètres quand les mêmes instruments ne disposent pas d’un système d’enregistrement intérieur de cette valeur

- cd/klm > lux ou lux > cd/klm:  cette option est utile au moment de l’insertion des données pour configurer l’unité des données à disposition d’insérer

Note:  cette fonction est acitve seul si on a inséré la distance et le flux de la lampe et de la  mesure

- les Lampes associées à la  mesure obtenues par les catalogues disponibles.

Pour associer une ou plusieurs lampes est nécessaire:

- activer la Fenêtre Principale de Gestion du Database Photométrique

- sélectionner  Lampes de la Boîte des Typologies

- activer l’archive d’où on désire prélever la lampe; dans la Fenêtre des Fichiers apparaître la liste correspondante à l’archive sélectionné

- activer la boîte Lampes de la Fenêtre d’insertion de la  mesure

- digiter avec la touche gauche du souris sur la lampe choisie et de la entraîner (opération drag and drop) dans la fenêtre Lampe de l’insertion de la  mesure, laisser enfin la touche. Pendant l’opération d’entraîner apparaître un cercle barré si on se trouve dessus zones pas actives mais disparaître quand on se trouve sur la boîte lampes: laissand la touche du souris la lampe sera associée à la  mesure et la relative description dans la fenêtre

Note: c’est possible effectuer l’opération de traîner plusieurs fois en fonction du numéro total des lampes d’associer à la  mesure. Sera possible modifier en suite le numéro des lampes, opération de faire avec la maxime attention.

- c’est enfin possible sélectionner la fenêtre Graphiques avec quoi visualiser les courbes insérées ou en phase d’insertion pour un contrôle immédiat. Sélectionné Graphiques apparaître la fenêtre avec les boutons des graphiques disponibles que sont:

- Diagramme Polaire C : c’est le diagramme polaire réalisé à plans C- ou V- constants

Diagramme Polaire Gamma : c’est le diagramme polaire réalisé à angles Gamma- ou H- constants

Visualisation Graphiques et Choix Plans/Angulaires

- Diagramme Cartésien C: c’est le diagramme cartésien réalisé à plans C- ou H- constants

- Diagramme Cartésien Gamma: c’est le diagramme cartésien réalisé à angles Gamma- ou H- constants.

Pour visualiser un des diagrammes il faut exécuter  les pas ici décrits:

- Activer la fenêtre Matrice et sélectionner un ou plusieurs plans C- ou V- ou angles Gamma- ou H- pressand sur des valeurs des ordonnées ou des abscisses:  le plan ou l’angle sélectionné changent le propre couleur de fond

- Activer la fenêtre Graphiques et sélectionner un ou plusieurs des graphiques disponibles. C’est possible déplacer la fenêtre du graphique et activer encore la fenêtre Matrice pour ultérieures sélectiones ou de-sélections. Le programme pourvoit automatiquement à la représentation des graphique dans les opportunes fenêtres.

A la fin de la définition des données il faut sélectionner le bouton Sauver placé dans la partie inférieure de la fenêtre d’insertion avec quoi le programme pourvoit à sauver les données dans le database photométrique.

Note: pour imprimer les graphiques sélectionnés et visualisés activer le menu de gestion en clicquant sur le symbole de graphique placé en haute sur la gauche de la fenêtre du graphique et selectionner la fonction Imprimer.

- Lampes

- Activer ‘Lampes’ de la Boîte des Typologies de la Fenêtre Principale dei Gestion du Database Photométrique

- Sélectionner l’archive des lampes de la Fenêtre des Archives digitand une fois sur celui-ci; dans la Fenêtre des Fichiers à la droite apparaître la liste des éléments disponibles insérés dans l’archive

- Déplacer la mise en évidence dans la Fenêtre des Fichiers sélectionnand à cas un des éléments.  L’ archive de départ, dans la Fenêtre des Archives, reste mise en évidence mais en couleur gris

- Sélectionner à ce point la fonction Objet/Saisir ou digiter la touche INS où apparaître la fenêtre d’insertion de la nouvelle lampe

- Définir à ce point les données comme:

- Le code du nouvelle lampe

- Les données de Plaque de la lampe comme Description (Nom) et Sigle ILCOS

- Les donnée Electriques comme la durée [h], la Puissance [W], le typ d’ Attache et les Dimensions (Longueur et Largeur [mm])

- Les données de la technique de l’éclairage comme le Flux [lm], le degré RC, la Température Couleur [°K], le IRC et l’Efficacité [lumen/Watt]

A la fin de la définition des données il faut sélectionner la touche Sauver placé dans la partie inférieure de la fenêtre d’insertion avec quoi le programme sauve les données dans le database photométrique.

- Tables

- Activer ‘Tables’ de la Boîte des Typologies de la Fenêtre Principale de Gestion du Database Photométrique

- Sélectionner l’archive Eclairements ou Luminances où, dans la Fenêtre des Fichiers, se trouvent les fichiers disponibles.

Note:  en cas d’éclairements les tables d’insérer doivent inclure les valeurs des facteurs réduits de réflexion pour obtenir valeurs assimilables à des éclairements utilisand la procedure de calcul des Luminances (procedure admis par les Recommandationes CIE 30 – Programme STAN). En genre est suffisant la table R0_E disponible.

- Déplacer la mise en évidence dans la Fenêtre des Fichiers avec la liste de éléments disponibles.  L’ archive sélecionné, dans la fenêtre de gauche, reste mise en évidence mais en couleur gris

- Sélectionner à ce point la fonction Objet/Insertion ou digiter la touche INS où apparaître la fenêtre d’insertion de la nouvelle lampe

- Définir à ce point les données comme:

- Le code de la nouvelle lampe.

- Les données de Plaque de la table comme Description (Nom) et Nom de l’Opérateur.

- Les éléments angulaires (Angles) relatifs à les tables: le programme résume dans cette fenêtre les pas angulaires, aussi pour les valeurs de  que pour les valeurs de tg(). La table des facteurs réduits de réflexion est fixe et pas modifiable.

- la Matrice des facteurs réduits de réflexion où insérer les valeurs. Utiliser les flèches sur-bas pour se déplacer dans la table en sens vertical, la touche TAB pour se déplacer en sens horizontal.

A la fin de la définition des données il faut sélectionner  la touche Sauver placé dans la partie inférieure de la fenêtre d’insertion avec quoi le programme pourvoit à sauver les données dans le database photométrique.

#### Import

Ce menu inclure les fonctions pour l’importation des données photométriques dans le format FDB OxyTech et de ceux-là dans le formats standard internationals comme:

- CIE / CEN

- Eulumdat

- Cibse TM-14

- IESNA86-91-95 LM-63

- LTLI.

Les fonctions disponibles dans le menu sont:

- Normal la sélection est possible seul quand sont activés les fenêtres d’ Importation (on voit les 2 fonctions suivantes) et permit le retour à la modalité normal

- Import FDB permit l’importation de chaque objet (luminaires, mesures, lampes et tables) composante le fichier photométrique en format FDB ouverte avec la fonction DATABASE / Ouvrir

- Import Fichier permit l’importation des fichiers photométriques dans les formats standard reconnus comme Eulumdat, Cibse TM14, IESNA86-91-95 LM63 et LTLI.

- Autoimport permet d’ouvrir une deuxième fois la base des données courante et d’effectuer les opérations de gestion comme la copie d’une luminare dans des nouvelles archives, etc.

Import de FDB

Cette fonction permet d’importer chaque objet (luminaires, mesures, lampes et tables) composantes le fichier photométrique dans le format FDB ouvert avec la fonction DATABASE / Ouvrir.

Les opérations de faire sont les suivantes:

Import de FDB

(Fichier FDB de départ pas activé – point 1)

- Sélectionner IMPORT/Import de FDB  et ouvrir ainsi la fenêtre de Import de FDB que apparaître au dessous de la fenêtre du Gérant Principaux

Sélectionner la fonction DATABASE / Ouviri et activer le fichier photométrique *.FDB (fichier de départ) pour extraire aucuns des éléments de la liste des luminaires, des mesures, des lampes ou des tables des facteurs réduits de réflexion. Les éléments de ce fichier sont reportés dans les fenêtres de la partie inférieure de la fenêtre d’importation

Import de FDB

(Fichier FDB de départ activé – point 2)

- Sélectionner, dans l’arbre du database photométrique *.FDB ouvert (fichier de départ), l’archive d’intérêt; dans la partie droite de la fenêtre de choix apparaître la liste des luminaires, mesures, lampes ou tables disponibles que sont sélectionnables avec les mêmes fonctions de Windows comme clic sur un seul élément ou Control-clic ou Shift-clic pour sélectionner plusieurs éléments

- Entraîner les éléments sélectionnés vers l’archive de destination mais il faut maintenir  la touche gauche du souris pressé. L’opération est égal à celles-là pour le déplacement des fichiers dans le programme de Gestion des Ressources de Windows 95.  Le programme montre automatiquement, pendant le transport avec un cercle barré dans la pointe du souris, les zones où n’est pas possible décharger les fichiers, avec l’icône du type de fichier dans celles-zones là où est possible. Laissand la touche du souris le programme pourvoit à importer les fichiers sélectionnés dans l’archive base.

Pour retourner au Gérant Principal sélectionner le symbole X.

Import Fichier

Cette fonction permet d’importer des fichiers photométriques dans les formats standard reconnus comme Eulumdat, Cibse TM14, IESNA86-91-95 LM63 et LTLI.

Les opérations de faire pour effectuer l’importation sont les suivantes:

Sélectionner IMPORT/Import Spécial  et ouvrir ainsi la fenêtre de l’Import Spécial que montre, dans la partie à gauche, l’arbre des disques disponibles

Import Fichier

(Arbre des disques – point 1)

- Sélectionner la fiche de l’arbre où sont placés les fichiers que on désire importer

Mettre en évidence un fichier avec le clic gauche du souris ou plusieurs fichiers avec Control-clic ou Shift-clic

Import Spécial

(Fichiers sélectionnés – point 3)

- Entraîner les éléments sélectionnés vers l’archive de destination mais il faut maintenir la touche gauche du souris pressé. L’opération est égal à celles-là pour le déplacement des fichiers dans le programme de Gestion des Ressources de Windows 95. Le programme montre automatiquement, pendant le transport avec un cercle barré dans la pointe du souris, les zones où n’est pas possible décharger les fichiers, avec l’icône du type de fichier dans celles-zones là où est possible. Le programme, avant de transférer le fichier dans l’archive de destination, montre la fenêtre avec les caractéristiques du même: sélectionner alors Copier pour importer, Sauter pour éviter l’importation.

Note: il peut passer que on a mise en évidence un fichier pas dans un des standard prevus; dans ce cas le programme montre les caractéristiques du fichier mais résulte inhibée la touche Copier parce-que n’est pas possible l’importation.

Pour retourner au Gérant Principal sélectionner le symbole X.

Autoimport

Cette fonction permet d’effectuer les opérations de gestion des objets individuels (luminaires, mesures, lampes, et tableaux) qui font partie du base des données en format FDB courante.

Les opérations à achever sont les suivantes:

- Sélectionnez IMPORT/Autoimport  et ouvrez de cette façon la fenêtre qui apparaît sous la fenêtre du Gérant Principal

Sélectionnez, de l’arbre du base de données photométrique *.FDB ouvert (fichier d’origine), le fichier d’intêret; dans la moitié droite de la fenêtre de choix la liste des luminaires, mesures, lampes ou tableax disponibles apparaît. Ceux-ci peuvent être sélectionnés avec les fonction habituelles de Windows , telles que, en clicquant sur un seul élément ou en clicquant appuyant en même temps sur la touche Control ou sur la touche Shift pour sélectionner plusieurs éléments

Importer de FDB

(Fichier FDB d’origine activé – point 2)

- Traînez les éléments sélectionnés vers le fichier de destination (moitié supérieure) en appuyant tout-le-temps la touche gauche du souris. Le programme montre automatiquement pendant le transport, avec un cercle barré près de la pointe du souris, les zones où on ne peut pas décharger le fichier, et avec l’icône du type du ficher il montre, par contre, les zones où l’on peut. En relâchant la touche du souris, le programme copiera les fichier sélectionés sur les archives base.

Pour retourner au Gérant Principal sélectionner le symbole X.

#### Export

Ce menu permit l’exportation des données photométriques dans les formats standard internationals comme:

- CIE / CEN (pas disponible dans l’actuelle version)

Eulumdat

Sélection Photométries d’Exporter – Export

(Point 2)

- Cibse TM-14

- IESNA86-91-95 LM-63

- LTLI.

Pour exporter les données photométriques présents dans l’archive *.FDB actif dans le format Eulumdat est nécessaire:

- Visualiser le Gérant Principaux et sélectionner l’archive d’intérêt

Mettre en évidence un fichier avec le clic gauche du souris ou plusieurs fichiers avec Control-clic ou Shift-clic de la liste placée à la droite

Fenêtre d’Exportation des Fichiers en Formats Standard

(point 3-4)

- Sélctionner la fonction Export où apparaître la fenêtre d’exportation

- Définir le type d’exportation (Eulumdat) et la fiche où on décharge fichiers par les commands de Windows

Sélectionner la touche OK pour commencer l’opération d’exportation où le programme présente la fenêtre de confirmation que serra associée à chaque fichier avant sélectionné.  Cette fenêtre présente les suivants champs:

Fenêtre Données Mesure et Confirmation del’Exportation

(Réf.point 4)

- Notes à l’Exportation: seront ici reportées des notes sur le type de fichier comme si le fichier peut être ou ne peut être pas exporté; il peut passer que, selon le type de format, les données présents dans le database ne sont pas suffisants pour créer le fichier ASCII

- Nom Fichier: c’est le nom de destination automatiquement donné par le programme mais peut être modifié

- Code (Luminaire):  c’est le code du luminaire et sera inséré dans le fichier Eulumdat. Ce code peut être modifié en fonction des nécessités

- Code Mesure: c’est le code de la  mesure et sera inséré dans le fichier Eulumdat

- Sigle du Fabricant: c’est la sigle du fabricant du luminaire ou du laboratoire que à effectué la mesure

- Type de Luminaire: permit de discriminer le type de luminaire selon les spécifiques propres du fichier Eulumdat fra:

- 1 = source ponctuelle avec asymétrie autour à l’axe verticale

- 2 = source linéaire

- 3 = source ponctuelle avec haute symétrie

- Puissance Totale: doit être ici indiqué la puissance totale [W] du luminaire entendue comme la somme des puissances des lampes.

Note: Les champs de la même fenêtre mais relatifs aux fichiers dans le format IESNA 86-91-95 LM-63 et Cibse TM-14 sont les suivants:

- Notes à l’Exportation: viennent ici reportées aucunes notes sur le type de ficher comme si le fichier peut être ou ne peut pas être exporté; il peut passer en effet que, selon le type de format, les données présents dans le database ne sont pas suffisants pour créer le fichier ASCII

- Nom Fichier: c’est le nom du fichier de destination automatiquement donné par le programme mais que peut être modifié

- Code (Luminaire):  c’est le code du luminaire et sera inséré dans le fichier Eulumdat. Ce code peut être modifié en fonction des nécessités

- Code Mesure: c’est le code de la  mesure et sera inséré dans le fichier Eulumdat

- Sigle du Fabricant: c’est la sigle du fabricant du luminaire ou du laboratoire que a effectué la mesure

- Ballast Factor

- Puissance Totale: doit être ici indiqué la puissance totale [W] du luminaire entendue comme la somme des puissances des lampes.

Les champs de la même fenêtre mais relatifs aux fichiers dans le format LTLI Scandinave sont les suivants:

- Notes à l’Exportation: viennent ici reportées aucunes notes sur le type de ficher comme si le fichier peut être ou ne peut pas être exporté; il peut passer en effet que, selon le type de format, les données présents dans le database ne sont pas suffisants pour créer le fichier ASCII

- Nom Fichier: c’est le nom du fichier de destination automatiquement donné par le programme mais que peut être modifié

- Code (Luminaire):  c’est le code du luminaire et sera inséré dans le fichier Eulumdat. Ce code peut être modifié en fonction des nécessités

- Code Mesure: c’est le code de la  mesure et sera inséré dans le fichier Eulumdat.

- Sélectionner enfin Exporte pour exporter le fichier dans le format sélectionné ou Sauter pour anuller l’opération d’exportation de ce fichier. Répéter l’opération pour tous les fichiers avant sélectionnés.

### Luminaires Génériques (Projecteurs –Routes)

La fonction Luminaires (Génériques – Projecteurs – Routes) permit de accéder à les fonctions de visualisation des caractéristiques photométriques, aussi graphiques que tabellaires, de chaque luminaire avec les modalités de gestion égales dans les 3 cas: viennent considérée en suite seul celles-là des Luminaires d’Intérieures.

Menu Fenêtres – Acces à les Fonctions Luminaires Apparecchi

Les pas qu’on doit faire pour arriver à la visualisation des caractéristiques des luminaires sont les suivants:

- Sélectionner la fonction FENETRE/Luminaire Génériques où apparaître le Gérant Luminaires Génériques. Cette fenêtre, subdivisé dans 2 partie, est composé de:

Aire Sélections:

Fenêtre Gérant  Luminaires Intérieurs

(Point 1)

- par une combo-box avec quoi sélectionner l’archive des luminaires entre ceux-là disponibles

- par une liste correspondanteà l’archive de luminaires actif

- Aire Informations:

- Par la description d’archive, nom et code de la  mesure associé au luminaire

- Par la relative courbe photométrique

Presser 2 fois sur le luminaire sélectionné où apparaître ainsi la fenêtre de gestion de chaque luminaire que ressemble les éléments suivants:

Fenêtre Données Luminaires

(Point 2)

- Le code du luminaire

- 3 fenêtres avec étiquettes (tag) relatifs aux suivants éléments:

Plaque: pour montrer les données de plaque du luminaire comme la Description du Luminaire (Nom), le Type ou Forme (rectangulaire, circulaire ..) et les dimensions (Longueur, Largeur et Hauteur [mm]) aussi du luminaire que de l’aire lumineuse pour le calcul des luminances/éblouissements

Fenêtre Données Luminaires

(Point 2-Reliefs)

Fenêtre de Choix du Type de Visualisation

(Point 2-Mesures)

- Aire: pour montrer les données relatifs à l’aire lumineuse du luminaire

- Mesures: pour accéder à la fenêtre de gestion des modalitées de visualisation. Sélectionnand Mesures apparaître la fenêtre composé de 2 sous-fenêtres la première avec les mesures associées au luminaire sélectionné (on peut associer à un seul luminaire plusieurs mesures) la deuxième les lampes associées à la  mesure sélectionnée.

- Graphiques:  sélectionnand Graphiques apparaître la fenêtre avec les touches des graphiques disponibles que sont:

- Diagramme Polaire C : c’est le diagramme polaire réalisé à plans C- constants

- Diagramme Polaire Gamma : c’est le diagramme polaire réalisé à angles Gamma- constants

- Diagramme Cartésien C : c’est le diagramme cartésien réalisé à plans C- constants

- Diagramme Cartésien Gamma- : c’est le diagramme cartésien réalisé à angles Gamma- constants.

- Eblouissement: c’est le diagramme de Soellner que permet de visualiser la courbe de luminance du luminaire sélectionné (fonction disponible seul en cas de luminaires Génériques et de routes).

Une fois visualisé ce graphique de la section Luminaire, on montre seulement les courbes de luminance des demi-plans principaux, cette à dire celui C-0° et celui C-90°.

Au cas où on veut visualiser les courbes de luminance de chaque demi-plan mesuré il faut la mesure correspondante, visualiser le diagramme de l’éblouissement et choisir de la section Matrice le demi-plan qui on veut représenter.

Note: pour imprimer les graphiques sélectionnés et visualisés activer le menu de gestion en clicquant sur le symbole de graphique placé en haute sur la gauche de la fenêtre du graphique et selectionner la fonction Imprimer.

Visualisation Graphiques et Choix Plans/Angles

(Point 2-Reliefs-Matrice-2)

### Mesures Génériques (Projecteurs – Routes)

La fonction Mesures (Génériques – Projecteurs – routes) permit d’accéder à les fonctions de visualisation des caractéristiques photométriques, aussi graphiques que tabellaires, de chaque mesure où les modalités de gestion sont égales dans les 3 cas: viennent considérée en suite seul celles-là des Luminaires d’Intérieures.

Les pas qu’on doit faire pour arriver à la visualisation des caractéristiques des mesures sont les suivants:

Sélectionner la fonction FENETRES/Mesures Génériques où apparaître le Gérant Mesures Génériques. Cette fenêtre, subdivisé dans 2 parties, est composé de:

Fenêtre Gérant Mesures Intérieurs

(Point 1)

- Aire Sélections:

- par une combo-box avec quoi sélectionner l’archive des mesures entre ceux-là disponibles

par une liste correspondante à l’archive des mesures actif

Fenêtre de Choix du Type de Visualisation

(Point 2-Mesures)

- Aire Informations:

- Par le code de la  mesure

- per le type de symétrie de la  mesure avec l’indication du maximum valeur de Gamma (90° ou 180°)

- par le rendement de la  mesure

- par le numéro des lampes totals du luminaire

- Presser 2 fois sur la mesure sélectionnée où apparaître la fenêtre de choix des modalités de visualisation composé par les suivants éléments:

Plaque: ici sont reportés les données de plaque de la  mesure comme le Nom, la Date, l’Opérateur, la Distance de la  mesure [m] , le Flux Total [lm], la Position  et le Numéro Total des Lampes

Fenêtre Matrice

(Point 2-Mesures-Matrice-1)

- Techniques: ici sont reportés les données techniques de la  mesure comme la Température [°C] et l’Umidité Relative [%] du laboratoire où on a effectué la mesure, la cellule photo-électrique utilisée et la tension [V] et la courante d’alimentation [A] du luminaire

- Angles: ici sont résumé les pas angulaires relatifs aux plans C- ou V- et aux angles Gamma- ou H- de la table photométrique

- Matrice: c’est la table photométrique où sont enregistré, en fonction des plans C- ou V- et des angles Gamma- ou H-, les valeurs des intensités lumineuses en [cd/klm]

- Lampes: cette fenêtre reporte les lampes associées à la  mesure

- Graphiques:  sélectionnand Graphiques apparaître la fenêtre avec les touches des graphiques disponibles que sont:

- Diagramme Polaire C : c’est le diagramme polaire réalisé à plans C- constants

- Diagramme Polaire Gamma : c’est le diagramme polaire réalisé à angles Gamma- constants

- Diagramme Cartésien C : c’est le diagramme cartésien réalisé aux plans C- constants

- Diagramme Cartésien Gamma- : c’est le diagramme cartésien réalisé à angles Gamma- constants.

Pour visualiser un des diagrammes exécuter les pas décrits en suite:

- Activer la fenêtre Matrice et sélectionner un ou plusieurs plans C- ou V- ou angles Gamma- ou H- pressand sur les valeurs des ordonnées ou des abscisses:  le plan ou l’angle sélectionné pour changer le couleur de fond

Activer la fenêtre Graphiques et sélectionner un des graphiques disponibles. C’est possible déplacer la fenêtre du graphique et activer encore la fenêtre Matrice pour autres sélections ou de-sélections.

Visualisation Graphiques et Choix Plans/Angles

(Point 2-Mesures-Matrice-2)

### Lampes

La fonction FENETRES/Lampes permit de accéder à les fonctions de visualisation des caractéristiques des lampes disponibles dans les archives.

Pour visualiser les caractéristiques des lampes suivre les points ici décrits:

Sélectionner la fonction FENETRES / Lampes où apparaître le Gérant Lampes. Cette fenêtre, subdivisé en 2 parties, est composé de:

Fenêtre Gérant Lampes

(Point 1)

- Aire Sélections:

- D’une combo-box avec quoi sélectionner l’archive des lampes entre celles-là disponibles

- D’une liste correspondante à l’archive des lampes actif

Aire Informations:

Fenêtre Données Lampes

(Point 2)

- des données caractéristiques de la lampe comm la Sigle, le Flux [lm] …

- Presser 2 fois sur une des lampes de la liste où apparaître la fenêtre avec quoi est possible visualiser les différents données de la lampe subdivisé en:

- Plaque: ici sont reportés les données de plaque de la lampe comme le Nom le Group, la Sigle ILCOS et la Description

- Electriques: ici sont reportés les données électriquesi de la lampe comme la Durée [h], la Puissance [W], l’Attacche et les Dimensions (Longueur et Largeur [mm]).

- Technique de l’éclairage: ici sont résumés les données comme le Flux [lm], le Dégrée RC, la Température Couleur [°K], l’IRC et l’Efficence [lumen/Watt].

### Tables

La fonction FENETRES/Mesures permit de accéder à les fonctions de visualisation des caractéristiques des tables des facteurs réduits de réflexion en genre utilisées pour le calcul des luminances dans les installations de l’éclairage des routes (faire référence à les  Recommandations CIE 30).

Pour visualiser les caractéristiques d’une des tables disponibles suivre les points ici décrits:

Sélectionner la fonction FENETRES / Tables où apparaître le Gérant Tables. Cette fenêtre, subdivisé en 2 parties, est composée de:

Fenêtre Gérant Tables

(Point 1)

- Aire Sélections:

- D’une combo-box avec quoi sélectionner l’archive des tables entre celles-là disponibles

- D’une liste correspondante à l’archive des tables actif

- Aire Informations:

(pas active dans cette version du programme)

Fenêtre Données Table

(Point 2)

- Presser 2 fois sur une des tables de la liste où apparaître la fenêtre pour visualiser les données caractéristiques de la table subdivisé en:

- Plaque: ici sont reportés les données de plaque de la table comme Nom de la Table et Opérateur

- Angles: ici sont reportés les pas angulaires de la table

- Matrice: c’est la table vrai et propre où sont enregistré, en fonction des plans C- ou V- et des angles Gamma- ou H-, les valeurs des facteurs réduits de réflexion en fonction des angles Beta et Delta.