## RISULTATI

Questo menù raccoglie le funzioni dedicate alla visualizzazione delle tabelle dei risultati e dei relativi grafici (curve isovalore, diagrammi spot e 3D) di qualsiasi superficie del progetto, dalle superfici dell’ambiente alle superfici dei mobili oltre alla visualizzazione dei parametri relativi all’abbagliamento.

La visualizzazione della tabella riepilogante i risultati ottenuti dal calcolo avviene in modo automatico al termine dei calcoli stessi:  da questa tabella, descritta nel seguito, è possibile selezionare la superficie fra quelle principali di cui si chiede di vedere i risultati e da cui passare poi ai grafici.

Le superfici indicate nella tabella riepilogativa sono solo quelle principali, vale a dire quelle caratteristiche dall’area (area generica, strada, marciapiedi ecc.) o dell’interno (pavimento, pareti, soffitto) oltre a quella del piano di lavoro.  Nel caso si desideri visualizzare i risultati su di una superficie diversa (vedi quella di un tavolo) utilizzare la funzione Seleziona Superficie.

Icone Associate (Toolbar Ambiente)

|  | Seleziona Superficie |
| --- | --- |

Le funzioni associate sono:

Seleziona Superficie: permette di accedere alle funzioni di scelta della superficie e di definizione del tipo di rappresentazione

Menu Risultati

- Riepilogo Risultati: permette di visualizzare la tabella riepilogante i risultati del calcolo da cui selezionare anche le tabelle dei risultati da mostrare e da cui ricavare i grafici

- Piano Lavoro – Pavimento Illuminamenti  -  Pavimento Luminanze: permette di visualizzare direttamente la tabella dei valori di illuminamento o luminanza delle superfici indicate

- Chiudi: permette di uscire dal programma dopo conferma

- Sovrapponi: consente di disporre in modalità sovrapposta le diverse finestre con cui vengono rappresentate tabelle, grafici e piano di lavoro

- Affianca: consente di disporre in modalità affiancata le diverse finestre con cui vengono rappresentate tabelle, grafici e piano di lavoro. Lo spazio dedicato a ogni singola finestra si riduce in funzione del numero di finestre aperte

- Disponi Icone: consente di disporre le icone.

### Seleziona Superficie

Questa funzione permette di selezionare la superficie da rappresentare e dalla sua attivazione compare la vista dell’ambiente con le funzioni di gestione comprese nella barra di lavoro inferiore che sono:

Modalità Selezione Superficie

- Tasti + e -: per modificare la scala della vista, ingrandendola o rimpicciolendola

Zoom: attiva la finestra che permette di modificare i parametri della scala, dal passo della griglia (scala) al fattore di zoom (passo con cui si varia la scala utilizzando i tasti + e -)

Selezione Tipo Visualizzazione Risultati

- Alto – Frontale – Laterale: permette di modificare la vista dell’ambiente in esame fra vista dall’alto, laterale o frontale

- Inquadra: consente di riscalare l’ambiente di modo da essere rappresentato al meglio all’interno dello spazio disponibile

- OK: permette di confermare la selezione della superficie.   Per scegliere una superficie è necessario portarvi sopra la freccia del mouse e premere il tasto sinistro: la superficie selezionata potrebbe non essere quella desiderata per cui premere più volte il tasto sinistro fino ad ottenere il risultato desiderato. La superficie selezionata viene bordata con una linea di colore azzurro.

Premuto OK il programma presenta la finestra con cui selezionare il tipo di visualizzazione dei risultati (Illuminamento o Luminanza, sempre che quest’ultima sia stata calcolata) e con cui definire il nome da attribuire alla finestra/superficie (è il nome utilizzato anche nelle stampe: è consigliabile che abbia un senso compiuto per meglio individuare la superficie in esame - esempio: ‘Parte Superiore Tavolo ’);  è anche possibile scegliere se visualizzare su tabelle e grafici gli apparecchi:  per far ciò selezionare l’opportuno campo e una V apparirà sul quadratino alla sinistra.

Visualizzazione Risultati

Selezionato, ad esempio, Valori e Illuminamento il programma presenta la tabella dei valori relativi alla superficie scelta.

Questa vista presenta l’area e le sue dimensioni e i valori di illuminamento [lux] calcolati.

La barra inferiore riporta le seguenti indicazioni:

- le coordinate X e Y del mouse rispetto al sistema di assi associato alla superficie (sistema relativo)

- le coordinate x, y e z del mouse rispetto al sistema assoluto di assi cartesiani

- l’intervallo Dx e Dy fra i punti di calcolo

- l’indicazione se i valori riportati sono tutti quelli calcolati (Tutti) o alcuni di essi non rappresentati per motivi di spazio (Parz.)

- l’indicazione dei valori minimo (min), medio (med) e massimo (max) di illuminamento [lux] o di luminanza [cd/m2] della superficie

Finestra Proprietà Superficie - assieme ai risultati o ai grafici viene visualizzata la finestra Proprietà Superficie che include i seguenti elementi:

- un campo editabile in cui inserire il nome da attribuire alla finestra/superficie (è il nome utilizzato anche nelle stampe: è consigliabile che abbia un senso compiuto per meglio individuare la superficie in esame - esempio: ‘Parte Superiore Tavolo ’)

- i campi a selezione Apparecchi per visualizzare o meno gli apparecchi sui risultati e grafici,  Righello con cui visualizzare il righello millimetrico associato all’area e Punti di Calcolo con cui visualizzare i punti in cui sono stati effettuati i calcoli

- Risultati:  in questa parte della finestra viene evidenziato il tipo di grandezza in esame fra Illuminamenti e Luminanze, i rispettivi valori medio, minimo e massimo e le uniformità

- Frecce Destra-Sinistra: le due frecce sono utili per passare da una visualizzazione all’altra, compreso il Piano di Lavoro.

Aree Zoom – dalla visualizzazione di una tabella di risultati o grafico è possbile effettuare uno zoom su di una zona di interesse: per far ciò portare la freccia del mouse in alto a sinistra, premere il tasto destro del mouse e ricavare un’area di selezione rettangolare movendo il mouse in basso a destra.  Rilasciato a questo punto il tasto il programma presenta la finestra con cui selezionare il tipo di rappresentazione da cui si passa poi alla relativa visualizzazione.

Icone - le icone e le relative funzioni attive in questa finestra sono:

|  | Corrisponde alla funzione SUPERFICIE/Nuovo Progetto: la sua selezione porta alla finestra di selezione di un nuovo ambito progettuale (vedere INTRODUZIONE AL PROGRAMMA) |
| --- | --- |
|  | Corrisponde alla funzione SUPERFICIE / Ridisegna: permette di effettuare un refresh del video |
|  | Corrisponde alla funzione SUPERFICIE / Stampa Risultati + Progetto: nel primo caso (Risultati) il programma stampa la tabella o il grafico attivo a video, nel secondo accede alla finestra di stampa generale del progetto (vedere FILE/Stampa). Nota Bene: nel menu SUPERFICIE è disponibile anche la funzione Imposta Stampante per configurare la stampante. |
|  | Corrisponde alla funzione SUPERFICIE / Proprietà: la sua selezione attiva la finestra delle Proprietà della Superficie in esame |
|  | Corrispondono alle funzione ZOOM / In + Out + Inquadra + Scala. Zoom In + Out permettono di ingrandire e rimpicciolire la visualizzazione dell’area mentre con Inquadra la visualizzazione viene riportata all’interno dell’area utile a video. Con scala è possibile definire la scala con cui visualizzare la tabella o il grafico che sarà poi anche la scala utilizzata per la stampa. La scelta della funzione porta alla finestra con cui scegliere la scala; le soluzioni possibili sono: - Fit Pagina con cui il programma provvederà a rappresentare l’area in esame al meglio all’interno della pagina - Fit Valori con cui il programma provvede a scegliere la scala ottimale per poter rappresentare i risultati su una o più pagine - 1:10 – 1:20 …. 1:10.000 con cui scegliere una ben definita scala secondo cui verranno rappresentati l’area e i relativi valori. |
|  | Corrisponde alla funzione RISULTATI / Riepilogo Risultati: la sua selezione attiva la finestra di Riepilogo dei Risultati con cui avere una sintesi dei valori calcolati (si veda la descrizione nel seguito). |
|  | Corrisponde alla funzione RISULTATI / Isovalore (Curve) + Valori + Spot (diagramma a macchia) + Tridim (diagramma tridimensionale) con cui vengono visualizzati dal programma le tabelle o i grafici della superficie prescelta. |
|  | Corrisponde alla funzione RISULTATI / Modifica: selezionando questa icona il programma ritorna alla finestra (short-cut) da cui si era partiti per la definizione del progetto (a esempio: se era stata impostata una strada con la funzione PROGETTO GUIDATO / Strade Regolari/Irregolari il programma ritorna automaticamente a tale finestra). |

Disattivazione Punti di Calcolo (Eliminazione Punti):  per ogni tabella di risultati è possibile eliminare alcuni valori del calcolo come nel caso di punti in zone non di interesse (zone laterali di un interno o parte centrale di una rotatoria stradale).  L’eliminazione di uno o più punti provoca l’automatico aggiornamento dei parametri di uniformità.

Le funzioni attive sono le seguenti:

Tasto sinistro del mouse:  tenendo premuto il tasto e passando la freccia sui punti viene disattivato il punto se prima attivo, attivato in caso contrario

Visualizzazione Tabella Valori Superficie Selezionata

- Tasto Canc (Cancella):  permette di disattivare in un colpo solo tutti i punti

- Tasto Ins (Inserisci):  è l’inverso di CANC per cui accende tutti i punti precedentemente disattivati

- Tasto Fine:  compie l’inverso, i punti attivi vengono disattivati e viceversa per quelli disattivati.

Nota Bene:  le curve isolux sono tracciate indipendentemente dai punti di calcolo attivi o non.

Riepilogo Risultati

Riepilogo Risultati

Questa funzione permette di visualizzare la tabella riassuntiva dei risultati dei parametri illuminotecnici calcolati.

La finestra è suddivisa in 4 parti e i risultati mostrati sono in funzione del tipo di calcolo effettuato (ad esempio, nel caso di impianto stradale possono essere mostrati i parametri dell’Inquinamento Luminoso invece assenti in un impianto di interni):

- nella parte superiore sono racchiusi i risultati dell’Uniformità Longitudinale, dei  parametri di abbagliamento (G, Lv e Ti) e dell’inquinamento luminoso per le strade (il calcolo è effettuato secondo la Norma Italiana UNI 10.819); in caso di impianti di interni o di esterni questa parte è vuota

- Comfort Visivo - sono qui visualizzati i risultati dei calcoli dei parametri di comfort visivo per gli interni (sono 3 parametri: UGR (unified glare rating) – VCP (visual comfort probabilità) – CGI (parametro di abbagliamento ora in disuso) e per gli esterni (GR:  è utile per la valutazione dell’abbagliamento negli impianti sportivi, il suo valore deve essere inferiore a 50 per non essere in condizioni di abbagliamento)

- Risultati Illuminamento [lx] – la finestra riepiloga i valori di illuminamento medio, minimo e massimo e i parametri di uniformità Umed (Emin/Emax) – Umin (Emin/Emax) – Umax (Emed/Emax) corrispondenti alle superfici principali del progetto (il pavimento, le pareti e il soffitto per gli interni, l’area per gli esterni, la carreggiata, i marciapiedi e la mediana centrale per le strade;  per tutti vengono poi visualizzati i risultati del piano di lavoro).  In caso di Strade Regolari/Irregolari vengono visualizzate anche le Uniformità Longitudinali per ogni corsia.

E’ possibile passare la mano del mouse sopra una delle righe delle superfici disponibili che viene in questo modo attivata: con un click del tasto sinistro del mouse vengono visualizzati i risultati completi del calcolo della superficie selezionata.

- Risultati Luminanza [cd/m2] – la finestra riepiloga i valori di luminanza media, minima e massima e i parametri di uniformità Umed (Lmin/Lmax) – Umin (Lmin/Lmax) – Umax (Lmed/Lmax) corrispondenti alle superfici principali del progetto (il pavimento, le pareti e il soffitto per gli interni, l’area per gli esterni, la carreggiata, i marciapiedi e la mediana centrale per le strade).  In caso di Strade Regolari/Irregolari vengono visualizzate anche le Uniformità Longitudinali per ogni corsia.

E’ possibile passare la mano del mouse sopra una delle righe delle superfici disponibili attivandola: con un click del tasto sinistro del mouse sono automaticamente visualizzati i valori dei risultati completi del calcolo della superficie selezionata.